湄洲湾职业技术学院叠翠湖、后山边界等校园公共区域

监控建设方案说明

原设计院设计校园道路、公共区域及围墙共247路（不包含设计外另新增144路——叠翠湖、运动区、后山边界），其中红外枪机149台，高速球44台，违停球11台，围墙越界机43台。但原设计方案缺少了叠翠湖(44路)、运动区(20路)、后山边界围栏(80路)等区域。

| 原设计 |  |  | 优化后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 枪机 | 球机 |  | 枪机 | 球机 |
| 叠翠湖及周边 | 缺 |  | 叠翠湖及周边 | 40 | 4 |
| 运动区 | 缺 |  | 运动区 | 20 |  |
| 后山边界围栏 | 缺 |  | 后山边界围栏 | 80 |  |
| 校园道路及部分公共区域 | 149 | 44 | 校园道路及部分公共区域 | 115 | 8 |
| 东南西三侧围墙 | 43 |  | 东南西三侧围墙 | 33 |  |
| 违停球 |  | 11 | 违停球 | 等道路全面建设完成（二期）再规划 |  |
|  | 247 |  |  | 300 |  |

经现场勘查及结合实际情况：

1、对原设计院缺少设计的区域增加点位，后山边界围栏80台越界机、运动区及周边20台红外枪机、叠翠湖及周边40台红外枪机及4台高速球;

2、优化原设计校园道路及部分公共区域等，去除覆盖过密点位，优化后校园道路及部分公共区域115台红外枪机及8台高速球、三侧围墙33台越界机。

优化后方案总数：使用300路，其中红外枪机175台，高速球12台，围墙越界机113台。

点位分布及设计原则：

1、后山边界围栏（计80路）：越界报警摄像机80台，现场约2.4KM，40对摄像机对射，考虑现场高低起伏、弯曲及树木遮挡等，约60米设计1杆对射。

2、叠翠湖及周边（计44路）：枪机40台，快球摄像机4台，球机可以检测落水物体，并跟着落水物体移动追踪。枪机用于步道、周边、桥梁、平台等区域。

3、运动区周边（计20路）：枪机20台，覆盖到运动区各出入口。

4、校园道路及部分公共区域、三侧围墙（计156路）：枪机115台，越界报警摄像机33台，快球摄像机8台。道路及边界相对比较垂直，采用120米对射的设计原则。

一期监控探头补充：

原一期项目监控探头因部分区域应急需要，已先调整使用，目前存在部分楼幢监控探头不足，按原一期招标协议根据实际需要可以调整10%。当前缺口约130个，本次需要增加130探头，作为一期补充。

(使用综合评分法)

A：报价部分（30%）

最低价满分且设置为为基准价。

其余报价评分标准为：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

B：商务部分（15%）

| 序号 | 满分分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 根据各投标人提供的维护响应时间（接到学校故障通知后到达现场）的承诺情况，承诺能够30分钟内到达采购人现场的，得2分。 |
| 2 | 2 | 投标人根据质保期年限要求提供完备的售后服务体系(包括售后服务内容、故障响应时间、响应方式等方面)、服务人员配备情况、技术培训、应急维护方案的完整程度。评标委员会按优（2分），良（1分），一般（0.5分）进行评分。(说明：售后服务方案合理可行、全面完善为优，基本合理可行、基本全面完善为良，较合理可行为、较全面完善为一般)。 |
| 3 | 2 | 根据各投标人运营维护人员安排的合理性，项目成员具备高级工程师2人及以上得1分；满分2分。需提供相应证明材料。（投标人需提供相关证明材料复印件，加盖投标人公章） |
| 4 | 2 | 投标人具有本地化保障服务能力，投标人在莆田市设立自有服务机构，自有维护人员，提供服务机构营业执照和自有维护人员劳动合同及不少于5人，得2分，投标人在莆田市以外设立自有服务机构，自有维护人员，提供服务机构营业执照和自有维护人员劳动合同及不少于5人，得1分，未提供不得分（投标人需提供相关证明材料复印件，加盖投标人公章） |
| 5 | 2 | - 投标人提供近3年有做过类似项目(户外监控)的，单份合同内容需多于本次项目内容，每提供1份得1分，（满分2分）【投标人须同时提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的截图并注明网址链接）、采购合同文本复印件】（投标人需提供相关证明材料复印件，加盖投标人公章） |
| 6 | 1 | - 投标人所投200万快球摄像机产品制造商，应具备良好的信用评价和较高的质量保障能力，获得过中国电子信息行业市场质量信用等级评价“用户满意”荣誉的，得1分，提供相关证明复印件并加盖单位公章。 |
| 8 | 1 | - 投标人所投监控设备制造商应具有完善的工业信息安全应急体系、良好的安全应急能力，具备工业信息安全应急服务支撑单位证书的，得1分，提供有效证明文件并加盖公章。（投标时提供有效证明材料复印件作为佐证材料） |
| 9 | 2 | - 为保证系统安全性，保证相关单位具有专业的信息安全研发及较强的事件分析能力，投标人所投200万枪式星光摄像机产品制造商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书的，一级得2分，二级得1分。提供相关证明复印件并加盖公章。 |
| 10 | 1 | - 投标人投标所投解码器产品制造商，应具有高水平的科技创新实力与制造能力，具有强大的产业链和创新链资源整合能力，具备完善的专业化研究开发和产业化条件，能入选国家科学技术部发布的“国家专业众创空间示范名单”的，得1分，提供相关证明复印件并加盖公章。（投标时提供有效证明材料复印件作为佐证材料） |

C:技术部分（55%）

| 序号 | 满分分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 50 | - 评委会依据投标人所提供的技术参数偏离表，并结合所投产品的佐证材料，参照招标文件中“系统技术要求”及“系统建设清单及具体技术参数”中关于本次投标相关要求。并根据以下确定的统一标准进行评分。投标人所投产品完全满足要求的，得50分，其中带“★”的条款不满足视为技术严重偏离，不带“★”的条款不满足的每项扣1分；直至该项分值扣完为止。 |
| C2 | 3 | - 根据系统项目整体设计方案与技术创新的合理性（根据投标人整体设计方案与技术创新是否满足招标文件要求，设计的合理性、完整性、创新性、可拓展性等，各项功能设计的人性化和前瞻性、扩展性等）；由评标委员会进行综合评定，并在0-3分之间进行打分； |
| C3 | 2 | - 根据投标人一施工计划，人员组织、质量保证措施、进度保证措施、安全施工措施、文明施工措施、实施进度安排、人历资源计划、调试及试运行方案、验收方案等清晰、合理、先进、可操作性强，由评标委员会进行综合评定，并在0-2分之间进行打分；施工方案中存在遗漏、模糊、不合理等问题不得分； |

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备 |  |  |  |  |
| 1 | 200万星光摄像机(核心产品） | 1. 具有200万像素CMOS传感器。 2. 红外补光距离不小于110米。 3. 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。 4. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 5. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 6. 信噪比不小于59dB。 7. 需具大于105dB宽动态。 8. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 9. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 10. 不低于IP67防尘防水等级。 11. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 175 | 台 |
| 2 | 摄像机支架 | 配套 | 175 | 台 |
| 3 | 越界报警摄像机 | 1. 具有400万像素 CMOS传感器。 2. 内置GPU芯片。 3. 内置麦克风和喇叭。 4. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 5. 内置2颗白光补光灯。 6. 最低照度彩色：0.0004 lx。 7. 白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 8. 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 9. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 10. 信噪比不小于62dB。 11. 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。（提供国家权威机构出具的有效检测报告复印件作为佐证，原件备查） 12. 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供国家权威机构出具的有效检测报告复印件作为佐证，原件备查） 13. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 14. 不低于IP67防尘防水等级。 15. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 16. 设备工作状态时，支持空气放电9kV，接触放电7kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 | 113 | 台 |
| 4 | 200万快球摄像机 | 1. 视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1200TVL，红外距离可达300米 2. 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 3. 支持23倍光学变焦 4. 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.01° 5. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 6. 可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的兵状和水状附着物（提供国家权威机构出具的有效检测报告复印件作为佐证，原件备查） 7. 可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。（提供国家权威机构出具的有效检测报告复印件作为佐证，原件备查） 8. 可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。（提供国家权威机构出具的有效检测报告复印件作为佐证，原件备查） 9. 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 10. 信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms 11. 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 12. 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 13. 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC | 12 | 台 |
| 5 | 支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm | 12 | 台 |
| 6 | 200万枪式星光摄像机(核心产品） | 1. 具有200万像素CMOS传感器。 2. 红外补光距离不小于110米。 3. 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。 4. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 5. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 6. 信噪比不小于59dB。 7. 需具大于105dB宽动态。 8. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 9. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 10. 不低于IP67防尘防水等级。 11. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 100 | 台 |
| 7 | 枪机支架 | 配套 | 100 | 台 |
| 8 | 200万半球摄像机 | 1. 具有200万像素CMOS传感器。 2. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3. 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 4. 红外补光距离不小于50米。 5. 需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 6. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。 7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 8. 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 9. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 10. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 11. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 12. 需具有电子快门、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 13. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 14. 不低于IP67防尘防水等级。 15. 需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。 16. 需支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 30 | 台 |
| 9 | 16路POE带光口交换机 | 1.全千兆交换机，固定千兆端口数16个， 2个千兆SFP光口 2.交换容量56Gbps，包转发速27Mpps 3.支持POE供电，整机供电最大180W，单端口最大30W 4.采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能；提供官网链接及截图证明 5.支持IEEE802.3x流控功能 6.集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级，共模防护9KV的专业防护，提供官网链接及截图证明； 7.为满足恶劣环境下的使用，支持宽温设计，并提供检测证书扫描件 8.为保证全网兼容性，要求网络设备必须为同一品牌； 9.为保证良好的售后服务，设备制造厂商应具有完善的售后服务体系，专业的售后服务专业队伍，健全的售后服务制度和质量监测体系，需通过七星级服务体系完善程度认证，要求提供有效的证书复印件； 10.为响应国家低碳的要求，产品厂商在产品设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范。产品生产厂商需通过ISO 14064温室气体核查，要求提供有效的证书复印件； 11.制造厂商均须具备良好的商业信誉，遵守国家法律、法规。提供国家工商总局的国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上行政处罚信息 | 25 | 台 |
| 10 | 百兆交换机 | 1、交换容量≥16Gbps，包转发速率≥11.9Mpps，包缓存≥1.5Mb，≥8千兆电口（支持POE+供电，供电功率≥125W）； 2、符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准； 3、支持地址自动学习、自动老化（老化时间为300秒） ，MAC地址≥8K ； 4、支持二层协议802.3x； 5、采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能；提供官网链接及截图证明 6、集成专业级防雷电路，可提供共模防护6KV的专业防护, 提供官网链接及截图证明； 7、采用低功耗、无风扇、无噪音设计； 8、支持四级拨码开关； 9、为保证全网兼容性，要求网络设备必须为同一品牌 10.为保证良好的售后服务，设备制造厂商应具有完善的售后服务体系，专业的售后服务专业队伍，健全的售后服务制度和质量监测体系，需通过七星级服务体系完善程度认证，要求提供有效的证书复印件； 11.为响应国家低碳的要求，产品厂商在产品设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范。产品生产厂商需通过ISO 14064温室气体核查，要求提供有效的证书复印件； 12.制造厂商均须具备良好的商业信誉，遵守国家法律、法规。提供国家工商总局的国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上行政处罚信息 | 30 | 台 |
| 11 | 8路POE带光口交换机 | 1、交换容量≥20Gbps，包转发速率≥15Mpps，全千兆交换机，固定可用千兆端口数≥8个，≥2个千兆光接口，支持POE+功能，POE功率≥125W； 2、采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能；提供官网链接及截图证明； 3、支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDIX自适应； 4、支持IEEE802.3 10BASE-T以太网标准，支持IEEE802.3u 100BASE-TX快速以太网标准，支持IEEE802.3ab 1000Base-T 千兆以太网标准； 5、支持ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商标准； 6、支持IEEE802.3x流控功能； 7、支持MAC地址自动学习、自动老化，最多支持MAC地址≥8K； 8、共模防护≥9KV，防雷等级4级，提供官网链接及截图证明； 9、为满足恶劣环境下的使用，支持宽温设计，并提供测试证书扫描件； 10、为保证全网兼容性，要求网络设备必须为同一品牌； 11.为保证良好的售后服务，设备制造厂商应具有完善的售后服务体系，专业的售后服务专业队伍，健全的售后服务制度和质量监测体系，需通过七星级服务体系完善程度认证，要求提供有效的证书复印件； 12.为响应国家低碳的要求，产品厂商在产品设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范。产品生产厂商需通过ISO 14064温室气体核查，要求提供有效的证书复印件； 13.制造厂商均须具备良好的商业信誉，遵守国家法律、法规。提供国家工商总局的国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上行政处罚信息 | 61 | 台 |
| 12 | 核心交换机 | 1、交换容量≥44Gbps，包转发速率≥32.7Mpps，整机固化≥4千兆电口，≥18千兆光口，支持4级拨码开关； 2、符合IEEE 802.3 ，IEEE 802.3u，IEEE802.3z和IEEE802.3ab标准； 3、MAC地址表≥8K ； 4、采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，增强突发大流量的转发性能；提供官网链接及截图证明； 5、集成专业级防雷电路，提供6KV的专业防护；提供官网链接及截图证明； 6、采用低功耗、风扇散热、无噪音设计； 7、为保证全网兼容性，要求网络设备必须为同一品牌 8.为保证良好的售后服务，设备制造厂商应具有完善的售后服务体系，专业的售后服务专业队伍，健全的售后服务制度和质量监测体系，需通过七星级服务体系完善程度认证，要求提供有效的证书复印件； 9.为响应国家低碳的要求，产品厂商在产品设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范。产品生产厂商需通过ISO 14064温室气体核查，要求提供有效的证书复印件； 10.制造厂商均须具备良好的商业信誉，遵守国家法律、法规。提供国家工商总局的国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上行政处罚信息 | 4 | 台 |
| 13 | 单模光纤模块 | 单模 | 92 | 个 |
| 14 | 3.5米监控杆 | 烤漆3.5米立杆含地笼制作及基础浇筑 | 70 | 支 |
| 15 | 1.2米监控横杆 | 烤漆1.2米横杆 | 190 | 套 |
| 16 | 终端框24芯ODF | 24芯ODF | 1 | 个 |
| 17 | 终端框12芯ODF | 12芯ODF | 19 | 个 |
| 18 | 解码器 | 1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2. 具有1个电源指示灯，2个硬盘指示灯。 3. 可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 4. 可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为1024×768（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1680×1050（60Hz）、3840x2160（30Hz）。 5. 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 6. 可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。 7. 可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备。 8. 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25画面分割显示。 9. 可通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1×2、1×3、1×4、2×1、2×2、3×1、4×1的拼接显示。 10. 可通过客户端软件对接入的云台进行控制；可通过RS-485接口连接键盘实现键盘对接入的云台进行控制。 11. 可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 12. 可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景。 13. 可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：4路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；8路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；8路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；12路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；20路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；32路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；64路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像。（提供国家权威机构出具的有效检测报告复印件作为佐证，原件备查） 14. 可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。（提供国家权威机构出具的有效检测报告复印件作为佐证，原件备查） 15. 可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：8路分辨率为1920×1080（30fps）的MJPEG视频图像。 16. 支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM的文件。 17. 可通过客户端软件上传分辨率为1920×1080的JPEG图片，作为墙纸显示在窗口图层底图，可通过客户端软件设置底色，当无解码画面时，设备输出显示该底色。 18. 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（提供国家权威机构出具的有效检测报告复印件作为佐证，原件备查） | 6 | 台 |
| 19 | 高清线 | 现场定制长度高清线 | 16 | 条 |
| 二、管网 |  |  |  |  |
| 1 | PVCΦ25 | PVCΦ25 | 4480 | 米 |
| 2 | PVCΦ50 | PVCΦ50 | 3340 | 米 |
| 3 | 破复原土地面 | 破复原土地面 | 480 | 米 |
| 4 | 破复绿化带 | 破复绿化带 | 4560 | 米 |
| 5 | 破复花格砖 | 破复花格砖 | 345 | 米 |
| 6 | 破复水泥地、柏油路 | 破复水泥地、柏油路 | 120 | 米 |
| 7 | 检查井 | 树脂复合一体式穿线井600*600*500 | 3 | 个 |
| 8 | 辅材 |  | 1 | 批 |
| 三、线路、线材 |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | RVV1.5*3 | 22080 | 米 |
| 2 | 4芯光缆 | 4芯光缆 | 11040 | 米 |
| 3 | 12芯光缆 | 12芯光缆 | 6270 | 米 |
| 4 | 监控传输线 | 6类网线 | 35500 | 米 |
| 5 | 设备箱(含配电部分) | 室外设备箱含光纤熔接及终端盒、光纤跳线、排插等 | 85 | 套 |

★投标人需要提供整体五年维保，且按季度巡查，合计提供5年20次巡查报告，并提交学校使用部门签字。

★为保护校园原有建设投资，投标人需承诺本次建设内容须无缝对接校园原网络系统及监控系统。